Elektrotechnické produkty spol. s r.o.

Karlín 115, 696 14 Čejč, okr. Hodonín

tel/fax:  518 361 430

ZÁRUČNÍ  LIST

Řezacího stroje    PLASMA CUT 40 - 80     v.č. __________/________

Vyplní  prodávající

Razítko ,  podpis prodejce :

Datum prodeje :

Kupující  byl  seznámen  s  použitelností  výrobku :		ano			ne

Kupujícímu  byl  výrobek  předveden :				ano			ne

V  případě  poruchy  kontaktujte  servis		tel.: ________________________________

fax.:________________________________

Záruční doba na stroj je 24 měsíců  od datumu prodeje. Na řezací hořák, jestli je součástí dodávky stroje je záruční doba 6 měsíců  od datumu prodeje.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje, jeho součástí a na spotřební materiál řezacího hořáku.

S podmínkami záruky byl seznámen a řádně vyplněný záruční list  převzal:

jméno / podpis

_____________________/_____________________

Záznamy  o  záručních  opravách :

# Závada	Oprava		Druh závady,					Opravu

nahlášená	provedená		vyměněná  část				provedl

Elektrotechnické produkty spol. s r.o.

Návod na obsluhu a údržbu

řezacího stroje

PLASMA CUT 40 - 80

Obecně:

Plazmové  řezaní kovů  je progresivní  technologie, která  má oproti jiným metodám řezaní některé přednosti:

- možnost řezaní neželezných kovů (nerez, hliník, měď atd.)

- vysoká rychlost řezání

- menší tepelné  ovlivnění řezaného  materiálu

( tenké plechy se nedeformují jako při použití autogénu )

- metoda nepotřebuje speciální plyny ( vyžaduje stlačený vzduch )

- náklady jsou podstatně nižší oproti nákladům při řezaní autogénem

## Význam označení a značek

|  | Indikace přehřátí stroje |
| --- | --- |
|  | Indikace nízkého nesprávného) tlaku vzduchu |
| T 25 A | pojistka 25 A pomalá |
| X | dovolený zatěžovatel (doba zatížení stroje) |
|  | Upozornění ( zvýšená opatrnost ) |
|  | Doporučení pročíst návod |

Technické parametry.

| Jmenovité vstupné napětí |  | U1n | 3 x 400 V |
| --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitá frekvence |  | f1n | 50 Hz |
| Vstupní proud při | I2=80A (X=35%) | I1n | 38,0 A |
| Zdánlivý příkon při | I2=80A (X=35%) | S1n | 25,0 kVA |
| Účiník při | I2=80 A | cos phí | 0,47 |
| Napětí naprázdno |  | U20max | 320 V |
| Trvalý řezací proud při | X = 100 % |  | 40 A |
| Řezací proud při | X = 35 % |  | 80 A |
| Přívodní kabel |  |  | CGSG 4B x 4,0 |
| Stupeň odrušení |  |  | RO3 |
| Teplotní třída |  |  | H |
| Krytí |  |  | IP 21 |
| Pojistky v přívodu |  |  | T 35 A |
| Parametry zdroje stlačeného vzduchu |  |  | 0,55 až 1,0 MPa |
| Pracovní tlak stlačeného vzduchu |  |  | 0,55 MPa |
| Dofuk vzduchu po řezaní |  |  | 60 sek |
| Hmotnost |  |  | 98 kg |
| Rozměry |  | délka x šířka x výška | 720 x 330 x 660 mm |
| Maximální síla řezaného materiálu | ocel |  | 25 mm |
| Kvalitní řez | ocel |  | 15 mm |

Správná  funkce  stroje  je  zaručena  při  použití  originálních  hořáků  TRAFIMET  a  originálních  náhradních  dílů.

Dovolený zatěžovatel stroje (X)

Dovolený  zatěžovatel stroje  je  poměr  času  provozu  pod  zátěží  ku  celkové  době  pracovního  cyklu.  Pracovní  cyklus  je  10  minut.  Například  při  dovoleném zatěžovateli  60 %  je  doba  provozu  stroje  6 minut  a  doba  chlazení  (stav naprázdno) 4 minuty.

X (%) = 6/10 . 100 = 60 %

Při  překročení  dovoleného  zatěžovatele  může dojít  k přehřátí  stroje a zareaguje tepelná  ochrana,  která  stroj  vypne. Po  dosažení  dovolené  teploty  součástí  stroje  tepelná  ochrana  stroj  opět  zapne.

Technologické možnosti stroje :

Strojem je možné řezat  ocel, nerez a všechny neželezné kovy. Sílu řezaných materiálů (pro ocel) udává následující tabulka:

| Stupeň | Řezací proud (A) X | Kvalitní řez | Možný řez |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 ( 100%) | 8 | 12 |
| 2 | 80 ( 35% ) | 15 | 25 |

Tenké plechy je možné řezat i vyšším proudem jako 40 A při větší rychlosti řezání. Menší proud ale šetří elektrodu a  trysku v hořáku. Šíři řezu je možné ovlivnit vhodnou volbou řezacího proudu a rychlostí řezání.

Uvedení stroje do provozu :

Stroj  je  určen  do  oblastí  s  mírným  klimatem,  pro  teplotu  okolí  od   -10o C  do +40oC,  relativní  vlhkost  vzduchu  max.  50%  při 40o C ,  90%  při 20o C.  Teplota  při skladovaní  -25o C až +55o C. Krytí  IP 21 znamená, že není vhodný pro použití v dešti.

- Hořák namontovat  na  stroj,  zkontrolovat  kompletnost.

- Připojit  stlačený  vzduch na redukční ventil na zadní stene stroje.

- Mírně pootočíme šroub na odkalovači , aby  kondenzát mohl průběžně odtékat.

- Připojit kabel plus pólu.

- Připojit stroj do sítě.

- Zapnout stroj - rozsvítí se zelená signálka.

- Přepnout přepínač ŘEZÁNÍ - TEST do polohy TEST a zkontrolovat nastavený tlak na redukčním ventilu  (0,55 MPa) a průtok vzduchu podle obr. 1. í Přepínač přepnout do polohy  ŘEZÁNÍ.

- Zvolit řezací proud a průměr otvoru v trysce hořáku podle tabulky :

| Průměr otvoru trysky ( mm ) | Řezací proud |
| --- | --- |
| 1,0 | 40 A |
| 1,4 | 70 A |

10.) Přiložit hořák k řezanému materiálu a stlačit tlačítko start na hořáku. Nejvhodnější je začít řezání na hraně materiálu, pokud nám to okolnosti nedovolují anebo chceme začít ve středu materiálu je nutné hořák přiložit k materiálu pod úhlem 45° a nastartovat. Po propálení díry hořák nastavíme do pracovní polohy a pokračujeme v řezaní.

Obr. 1

POZOR DŮLEŽITÉ  ! ! !

1.) Stlačený vzduch nesmí obsahovat olej.  Olej může  způsobit  poškození hlavice hořáku.

2.) Po skončení řezání je ZAKÁZÁNO okamžitě  vypnout stroj hlavním vypínačem, nebo může dojít k tepelnému poškození hořáku tak,  že  nebude ochlazovaný proudícím  vzduchem. Doba ochlazování je asi 60 sekund.

3.) Časté startování naprázdno se   nedoporučuje, nebo právě při startovaní je nejvíce zatěžovaná tryska a elektroda a tím se snižuje jejich životnost.

4.) Trysku a elektrodu je nutno kontrolovat a včas vyměnit. Životnost elektrody a trysky se různí, a závisí na řezaném materiálu proudě a množství startů.

5.) Jestli  je  možnost, doporučujeme startovat na  hraně materiálu, zvýši se tím životnost  trysky.

6.) Když je tlak vzduchu nízký, snímač průtoku vzduchu zablokuje činnost stroje ( rozsvítí se signálka se značkou tlakoměru).

7.) Při přehřátí stroje reaguje  tepelné  čidlo  (zablokování činnosti stroje signalizuje signálka označena. značkou teploměru)

8.) Jakékoli zásahy  vevnitř  stroje  vykonávejte  po  odpojení zařízení ze sítě.

9.) Po stlačení  tlačítka na  hořáku mezi elektrodami hořáku zapaluje startovací oblouk. Hořák ovšem nemusí být přiložen k řezanému materiálu.

P O Z O R na úraz !!!                            I startovací oblouk může popálit  !

Dodávaná dokumentace

| Návod na obsluhu a údržbu | 1 ks |
| --- | --- |
| Záruční list | 1 ks |

Záruka

Dodavatel  odpovídá  za  vady  výrobku 24 měsíců  ode dne převzetí výrobku uživatelem, maximálně však 2,5 roka od expedice od výrobce.

Kontrola a údržba stroje:

Stroj nevyžaduje žádnou speciální údržbu. V prašných provozech s elektricky vodivým prachem jednou za týden vyfoukat usazený prach stlačeným vzduchem  ( po odnětí krytů ) .

V běžných provozech stačí stroj vyfoukat jednou za měsíc a jednou za rok prověřit dotažení šroubových  spojů.

Větší   pozornost si  vyžaduje   řezací   hořák .  Je důležité  pravidelně  odstraňovat přilepené kousky kovu z řezací trysky. Trysku  je nutné  vyměnit  při  nadměrně  zvětšeném  otvoru  ( nová tryska má průměr 1 mm anebo 1,4 mm ). Rovněž je nutné kontrolovat opotřebení elektrody a je li opotřebována vyměnit.

Lhůta pravidelné revize stroje je podle ČSN 33 1500 půl roku.

###### Bezpečnostní opatření

Pro práci s plazmovým řezacím zařízením platí bezpečnostní předpisy ČSN 05 0640.

Hygienická opatření

1.Maximální hladina hluku zařízení PLASMA CUT 40 - 70 dosahuje hodnotu 98 dB.

2.Před instalací a uvedením  zařízení do provozu je uživatel povinen si vyžádat souhlas  příslušného  orgánu  provádějícího hygienický dozor.

3.Při  překračování nejvyšších  přípustných imisních  hodnot hluku při pracovním  režimu plazmového zařízení je potřebné předložit   příslušnému  orgánu  provádějícímu  hygienický dozor návrh na zařazení  obsluhy  do  evidence rizikových prací ve smyslu platných předpisů MZ ČR.

4.Uživatel  je  povinen  poskytnout  pracovníkům exponovaným nadměrným hlukem při obsluze a provozu plasmových zařízení  účinné  prostředky   osobní  ochrany sluchu a kontrolovat jejich  používání.

5.Uživatel je povinen  využívat maximální technické možnosti ke  snížení technologického hluku zařízení a ke snížení  expozice škodlivin .

Rušení radiových frekvencí               Zařízení vyhovuje platným ČSN 34 2860 "mez 3".

# Servisní střediska

| Elektrotechnické produkty s.r.o. Karlín 115 696 14 Čejč / +420 518 361 430 +420 602 325 898 | BENO - Triodynservis Husitská 187/60 130 00 Praha 3  +420 222 322 262  +420 224 810 778 | GERYCH První svářecí s.r.o. Frýdecká 131 719 00 Ostrava - Kunčice / +420 596 237 597 servis +420 777 617 612 |
| --- | --- | --- |
| SVANA s.r.o. 17. Listopadu 1433 293 01 Mladá Boleslav  +420 326 727 073 /+420 326 328 859 | Jan Šilar - WELDING PROGRES Královohradecká 698 562 01 Ústí n/ Orlicí +420 465 523 779 +420 465 524 679 | VNT - Novotný Žárovná 44 384 71 Šumavské Hoštice  +420 388 421 275 |
| D - PULS svař. technika s.r.o. Klímova 16 - Pánsky dvůr 344 01 Domažlice  +420 379 725 623 +420 379 724 975 | FEAS servis Pavel Štěch Wilsonova 242 392 01 Soběslav  +420 381 521 032;381 521 555  +420 381 521 666 | Profi Svar s.r.o. - prodej a servis Lidická 209 370 07 České Budějovice / +420 386 466 424 +420 605 144 345 |
| Krejčík Pavel Osvobození 3 664 49 Brno - Ostopovice / +420 547 355 721 +420 602 743 068 | Centrum svářecí techniky s.r.o. Ústecká 107 560 02 Česká Třebová  +420 465 534 427 | Trio Svar Servis s.r.o. nám. H. Synkové 1005 763 31 Brumov - Bylnice /+420 577 330 726 |
| B + J - Svařecí technika s.r.o. Údolní 509 390 02 Tábor / +420 381 257 007 +420 777 257 008 | Krako - Welding s.r.o Nový Malín 507 788 03 Nový Malín +420 583 285 414 | H + M a.s. K Farmě 495 763 14 Zlín - Štípa +420 577 914 152 |
| ESAPT Elektro servis Třešňová 592 360 00 Karlovy Vary +420 602 123 560 | KBU SERVIS s.r.o. Poličná 265 757 01 Valašské Meziříčí  +420 571 621 704 +420 602 827 532 | J K - WELD s.r.o. Na Průhoně 949 276 01 Mělník +420 602 357 879 |
| Ivo Vyzrál – Svařecí technika Borská 67 316 00 Plzeň +420 378 136 002 | TRYODYN . EX s.r.o. Brandýs nad Orlicí 561 12 Brandýs nad Orlicí . +420 465 544 290 | Kamil Rozsypal Víska 25 783 21 Litovel +420 608 883 673 |
| SERVIS HOKR Petra Bezruče 1524 272 00 Kladno  +420 312 244 166 | Firma RULÍK Čáslavská 1252 537 01 Chrudim  +420 469 688 783 +420 469 688 785 | Karel Řehoř - ASTER Tovární 7 750 02 Přerov  +420 581 209 470 |
| DEGAS s.r.o. Hulínska 1802 / 1A 767 01 Kroměříž  +420 573 502 212 +420 777 797 309 | CHEM - WELD Špindlerova 681 413 01 Roudnice nad Labem  +420 602 215 237 | Josef Florián Šárka 4 796 01 Prostějov  +420 602 202 805 |
| PROFIWELD s.r.o. Areál LINDE GAS a.s. Hrbovická 155 / 14 400 01 Ústí nad Labem  +420 475 668 819 | Welding Servis s.r.o. Rostislavovo náměstí 5A 612 00 Brno  +420 549 211 649 +420 602 743 067 | Servis svářecí techniky Blatnická 720 687 24 Uherský Ostroh  +420 572 591 340 +420 606 422 755 |
| Elektroweld servis Nad Třebešínem 3070 / 2 100 00 Praha 10 - Strašnice  +420 274 815 758 +420 603 421 356 | SVARCENTRUM s.r.o. Sušilova 1143 500 02 Hradec Králové  +95 436 591 +420 777 010 295 | Svářecí technika - Miloš Kříž Pod Kapličkou 1187 547 01 Náchod Plhov +420 602 354 624 |
| ### Evžen Klega Husitská 232 686 04 Kunovice  +420 572 549 037 | JP Stroje s.r.o Svatavská cesta 1191 358 01 Kraslice +420 603 485 651 | Svářecí technika - LIPMAN Velkopavlovická 10 628 00 Brno  +420 544 212 403 +420 606 436 901 |
| E.S.A. Sedláček Riegrova 7 466 01 Jablonec nad Nisou +420 606 952 991 | Svářecí technika -CHOBOLA Řípská 20 627 00 Brno  +420 545 218 494 | Svářovací technika –Boris Vaculík Pražská 23 669 02 Znojmo  +420 515 225 854 |